南通市生态环境局文件

通环审〔2023〕4号

关于《华达新材料（江苏南通）有限公司

年产210万吨高性能金属装饰板生产项目

环境影响报告书》的批复

华达新材料（江苏南通）有限公司：

你公司报送的《华达新材料（江苏南通）有限公司年产210万吨高性能金属装饰板生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据环评结论和项目用海批复（苏自然资函〔2022〕1358号），在你单位全面落实项目《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护修复以及环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放且不突破许可排放量的前提下，仅从环保角度分析，该项目在拟建地址建设具有环境可行性。

二、本项目为新建项目，位于通州湾江海联动开发示范区高端装备临港产业园，主要建设内容包括：冷压车间、热镀锌车间、彩涂车间、仓库、LNG气化站、液氨/氢气站、锅炉房、研发中心、办公楼等，总建筑面积约19.7万平方米，项目建成后实现年产高性能金属装饰板210万吨、副产品氯化亚铁/聚氯化铁52500吨产能。

三、你公司须认真执行环保“三同时”制度，在本项目建设和运营中切实落实《报告书》所提出的各项污染防治、生态保护修复及环境风险防范措施，并认真做好以下工作：

（一）在设计、建设和运行中，按照“生态优先、绿色发展”的原则和循环经济、清洁生产的理念，不断优化工艺路线和设计方案，积极寻求可替代的清洁原料、清洁燃料和无毒（低毒）表面处理工艺，从源头减少污染物产生和对环境影响。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。施工期通过建筑材料密闭遮盖、施工工地设置围挡、渣土运输车辆密闭运输、主要出入口设置车辆冲洗设备、施工场地和道路硬化、施工场地定期洒水降尘等方式降低对外环境的影响。运营期有组织废气主要包括冷压车间拉矫破鳞粉尘、酸洗废气、盐酸储罐废气、钢板酸洗液资源化利用装置投料粉尘及盐酸废气、酸洗废水处理酸雾、冷轧油雾，热镀锌车间脱脂碱雾、退火废气、钝化烘干废气，彩涂车间化涂烘干废气、彩涂烘干废气、调漆废气、辊涂废气、换色废气，保温装饰一体板车间开槽废气、施胶及压合废气、施胶辊清洗废气，锅炉燃烧废气、研发中心实验室废气、综合废水处理臭气、危废暂存间废气等；无组织废气主要为上述工艺过程未能完全收集的废气、钢带焊接烟尘、热镀锌（铝镁）烟气、卷芯生产焊接烟尘等。其中冷压车间拉矫破鳞粉尘经袋式除尘器处理后通过20米高的H1~H3排气筒排放，钢板酸洗液资源化利用装置投料粉尘就近接入1套袋式除尘器处理后排放；酸洗废气及盐酸储罐废气经酸雾回收净化装置（冷凝+二级水喷淋）处理后通过20米高的H4~H6排气筒排放，酸洗废水处理酸雾和钢板酸洗液资源化利用装置盐酸废气接入其中1套酸雾回收净化装置处理后排放；冷轧油雾经高效工业油雾净化装置处理后，通过20米高的H7~H10排气筒排放；热镀锌车间脱脂碱雾经碱雾处理装置（冷凝+二级水喷淋）处理后通过20米高的H11~H16排气筒排放；退火废气经SCR脱硝装置处理后通过20米高的H17~H22排气筒排放；钝化烘干废气经水喷淋装置处理后通过20米高的H23~H28排气筒排放；彩涂车间化涂烘干废气经水喷淋装置处理后通过20米高的H29~H32排气筒排放；彩涂车间彩涂烘干废气经TCO装置焚烧处理后，装置尾气与调漆废气、辊涂废气、换色废气一并进入CO装置焚烧处理，通过20米高的H33~H36排气筒排放；保温装饰一体板车间开槽废气经袋式除尘器处理后通过20米高的H37排气筒排放；施胶及压合废气、施胶辊清洗废气经CO装置处理后通过20米高的H38排气筒排放；锅炉烟气通过20米高的H39排气筒排放；研发中心实验废气经排风系统末端多级过滤+活性炭吸附装置处理后，通过25米高的H40排气筒排放，活性炭每3月更换一次；综合废水处理臭气经多功能生物滤池废气处理装置处理后，通过20米高的H41排气筒排放；危废暂存间废气经二级活性炭吸附装置处理后，通过20米高的H42排气筒排放，活性炭每3月更换一次；食堂油烟经油烟净化器处理后，通过专用管道至屋顶25米高的H43排气筒排放。本项目共设置43根排气筒。采取密闭负压车间生产、严格控制加料工序及相关设施负压指标、加强设备维护和管道接口处密封、全程采用DCS控制系统对主要生产装置进行监控等措施减少废气无组织排放。

项目运营期酸洗、冷轧、钝化烘干、化涂烘干工艺过程产生的有组织废气排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3特别排放限值，酸洗、冷轧无组织排放执行表4排放限值要求，铬酸雾无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3排放限值要求；钢板酸洗液资源化利用装置盐酸废气与酸洗废气合并排放，氯化氢排放从严执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3特别排放限值（15毫克/立方米），氯化氢厂界无组织排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5排放限值要求；彩涂工艺非甲烷总烃执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3特别排放限值，三甲苯（参照苯系物）执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中室内涂装工艺排放限值；退火炉及废气焚烧炉废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及基准含氧量执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）及《关于印发江苏省钢铁企业超低排放改造实施方案的函》（苏大气办〔2018〕13号）等文件规定的超低排放要求；保温装饰一体板生产废气、研发中心实验废气、危废暂存间废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）相关排放限值；污水站产生的硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改建标准及表2标准；燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 32/4385-2022）。

（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期间，施工场地内设置截水沟、隔油池、沉淀池等，临时材料堆场设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜；生活污水经临时生活污水处理系统处理后接管至通市西部水务有限公司处理。运营期废水主要包括酸洗漂洗废水、乳化液废水、冷轧区域清洁废水、热镀锌（铝镁）线脱脂系列废水（包含热镀锌〔铝镁〕线脱脂废水、热镀锌〔铝镁〕线脱脂漂洗废水、碱雾冷凝废水、碱雾吸收废水）、涉重废水（包含彩涂生产线碱洗及漂洗废水、钝化及化涂烘干废气喷淋废水、涂镀车间清洁废水、实验室废水）、施胶辊清洗废水、纯水制备浓水、其他区域（除冷轧区域及涂镀车间）清洁废水、生活污水（含食堂废水）、锅炉排污水、初期雨水等。项目配套建设酸洗废水预处理系统（800立方米/天）、乳化液废水预处理系统（200立方米/天）、热镀锌（铝镁）生产线脱脂废水预处理系统（1000立方米/天）、彩涂生产线水冷废水回用系统（360立方米/天）、综合废水处理系统（1500立方米/天）、中水回用系统（50立方米/小时）、彩涂生产线碱洗废水回用系统（150立方米/天）。项目涉重废水经彩涂生产线碱洗废水回用系统处理后，反渗透装置出水回用于彩涂碱洗、漂洗工段，浓水进入蒸发器并使用彩涂有机废气余热进行蒸发，不外排；施胶辊清洗废水、纯水制备浓水、锅炉排污水、其他区域（除冷轧区域及涂镀车间）清洁废水、初期雨水、生活污水（含食堂废水）与预处理后的热镀锌（铝镁）线脱脂废水、彩涂生产线水冷废水回用系统离子交换装置浓水一并进入厂内综合废水处理站（含综合废水处理系统及中水回用系统），综合废水处理系统部分出水进入中水回用系统，采用RO反渗透处理后，回用于冷轧设备间接冷却；其余出水、中水回用系统浓水与预处理后的酸洗漂洗废水、乳化液废水、冷轧区域清洁废水一并接管南通市西部水务有限公司集中处理。

涉重废水回用水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中工艺与产品用水要求，彩涂生产线水冷废水回用系统回用水质《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水要求，综合废水处理站中水回用系统回用水质满足《钢铁工业废水治理及回用工程技术规范》（HJ 2019-2012）中综合污水处理设施回用水主要水质控制指标和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水要求中较严格要求，其余生产废水与生活污水接管时执行《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）表2新建企业水污染物间接排放浓度限值、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准及南通市西部水务有限公司接管要求。

（四）严格落实各项噪声防治措施。施工期噪声主要为施工机械、运输车辆等，通过优先选用低噪声施工机械车辆，加强机械车辆维修保养，合理安排施工时间等方式降低施工期噪声影响。运营期噪声源主要包括生产设备、泵类、空压机、风机等生产及辅助设备，采取合理布局，高噪声设备加装减振垫、消音器，加强机械设备维护保养等措施降低噪声影响。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准，运营期厂界噪声排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12347-2008）3类标准。

（五）严格危险废物全生命周期管理。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置措施。生活垃圾统一收集委托环卫部门处置，严禁丢弃入海；建筑垃圾集中收集、及时清运，部分用于填路材料，部分回收利用，其他统一收集后由环卫部门清运；一般固体废物主要包括钢材边角料、氧化铁皮、锌渣／锌铝镁合金渣、废轧辊、液氨/氢气站废分子筛、废保温材料、岩棉粉尘除尘灰、纯水制备废反渗透膜、食堂隔油池废油脂、化粪池污泥、员工生活垃圾等，委托专业单位回收利用或清运处置；危险废物主要包括钢板酸洗液资源化利用装置废渣、冷轧油过滤循环系统滤渣、废轧制油滤布、脱脂槽清理废油泥、废钝化液、废胶料、液氨制氢废催化剂、施胶辊层废物、涂辊清洁废抹布、废弃化学试剂、废包装容器、实验废液、乳化液废水处理系统隔油废油、SCR脱硝装置废催化剂、有机废气处理装置废催化剂、废活性炭、彩涂线碱洗废水回用系统污泥、彩涂线碱洗废水回用系统废反渗透膜、蒸发污泥、彩涂线水冷废水回用系统污泥、彩涂线水冷废水回用系统废离子交换树脂、废膜组件、废水处理废活性炭、废离子交换树脂、废包装物等，均委托有资质单位定期处置。项目设置一座1176平方米的危废暂存间。一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)以及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）等要求。

（六）严格落实土壤和地下水保护措施。项目厂区采取分区防渗，冷压车间酸洗区、热镀锌车间钝化区、彩涂车间化涂区、调漆房、辊涂间、彩涂车间废水处理区、盐酸罐区①、盐酸罐区②、应急柴油储罐区、事故池①、事故池②、初期雨水池、危废暂存间、物料及废水输送管道为重点防渗区。冷压车间其他区域、热镀锌车间其他区域、彩涂车间其他区域、保温装饰一体板车间等区域划分为一般防渗区。

（七）严格落实生态环境保护措施。项目永久占用海域造成底栖生物、潮间带生物、渔业资源损失及海洋生态系统服务价值损害，生态补偿款交通州湾示范区统一实施增殖放流及海洋生态修复。

（八）加强环境风险管理。落实《报告书》提出的环境风险防范措施，制定应急监测计划，编制突发环境事故应急预案，配备事故应急设施设备及物资，建设2座（容积分别为400立方米和600立方米）事故池。对污染防治设施开展安全风险辨识，提出相应的风险防范措施，将环境风险防范措施落实情况纳入“三同时”验收内容。在运行期加强员工风险防范意识，积极开展事故应急演练，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施。

四、总量控制

拟建项目污染物年排放总量初步核定如下：

1、水污染物（接管量/外排环境量）：废水量≤372754/372754吨、化学需氧量≤73.72/18.638吨、氨氮≤4.098/1.864吨、总氮≤8.196/5.591吨、总磷≤0.485/0.186吨、悬浮物≤17.789/3.728吨、石油类≤1.107/0.373吨、LAS≤0.488/0.186吨、铁≤8.288/8.288吨、氯离子≤183.926/183.926吨、总盐≤1008.418/1008.418吨、动植物油≤0.610/0.373吨。

2、大气污染物（有组织）：氮氧化物≤112.492吨、二氧化硫≤28.977吨、颗粒物≤15.353吨、挥发性有机物≤32.921吨、氯化氢≤1.117吨、氨≤1.947吨、硫化氢≤0.008吨、铬酸雾≤0.000005吨、碱雾≤1.389吨、油雾≤5.67吨、苯系物≤16.003吨、非甲烷总烃≤25.051吨。

大气污染物（无组织）：颗粒物≤11.891吨、挥发性有机物≤53.246吨、氯化氢≤0.911吨、氨≤0.038吨、硫化氢≤0.0015吨、锌及其化合物≤1.58吨、铬酸雾≤0.00000104吨、碱雾≤2.835吨、油雾≤31.5吨、苯系物≤26.392吨、非甲烷总烃≤40.24吨。

五、项目建成后，全厂设置厂界外200米的卫生防护距离。企业须规范并从严建设所有排污设施和厂界的监测监控设备，并做好联网工作，落实回用水质量监测监控。在排污许可证上载明活性炭用量和更换周期。加强废气收集与处理设施运行维护，确保各股废气收集和处理效率达到《报告书》要求。

六、项目配套建设的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工后，建设单位应当按要求对配套建设的环境保护设施进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

七、企业必须严格按照申报规模组织建设，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。

八、请南通市通州湾示范区生态环境局对接南通海警局，做好项目建设、运营期间的环境监督管理，配合地方渔业主管部门督促生态修复方案实施。

南通市生态环境局

2023年3月21日

抄 送：南通军分区、南通海警局、南通市自然资源和规划局、南通市农业农村局、南通海事局、南通市通州湾示范区生态环境局