申领《危险废物经营许可证》受理公示

| 企业名称 | 兆德（南通）电子科技有限公司 |
| --- | --- |
| 经营设施地址 | 海安市曲塘镇工业集中区海南路以东（曲塘镇双新路5号） |
| 法人代表 | 陈文元 |
| 申请经营类别及数量 | 利用含铜离子交换树脂（HW13，900-015-13）25万升/年。 |

工艺流程 本项目工艺流程图 工艺流程简述 1、投料 ①初再生 初再生为经过药剂较快流速冲洗，初步将树脂中所吸附的大部分铜离子进行脱附并将树脂还原再生为H型的过程。 初再生工艺包括导入、反洗、排水、进酸I工序。 导入：用气动泵将树脂导入再生罐。打开进出水阀门，RO水流下进上出；水位到视镜高位时关闭进水阀。待含铜树脂稳定后，打开气阀，待树脂完全压实后，打开排水阀。此工序在1号树脂罐体（规格φ1800mm*2800 mm）中完成。 反洗：打开罐体进排水水阀，RO水流下进上出清洗树脂，清洗60分钟后，打开气阀门，气流上进下出，通过气压将树脂达到60%膨胀率后。 排水：打开排水阀，加入适量RO水。 进酸I：加入10%的盐酸溶液(为32%盐酸、纯水按比例参数直接进料至工艺罐,不单独配酸)，清洗树脂150分钟。清洗后打开排水阀，加入适量RO水冲洗树脂。 本工序产生含铜废液S11。 再生1工段产生的含铜废液S11经收集后暂存在含铜废酸收集槽委托处置，主要成分为含铜废盐酸。 ②精再生 精再生为经过药剂精细控制流速和反应时间，更进一步将初再生中未脱附的少量铜离子反应脱附后，将初再生中未能再生的部分树脂更彻底地再生。 精再生工艺包括进酸II、慢洗、导出工序。 进酸II：加入5%的盐酸溶液(为32%盐酸、纯水按比例参数直接进料至工艺罐,不单独配酸)，清洗树脂300分钟。废水进入厂区污水处理站废水收集槽。 慢洗：使用RO水清洗树脂45分钟，废水进入厂区污水处理站废水收集槽。 导出：将已再生好的树脂导出。 此工序在1号罐体中完成，产生含铜废水W11。 此时树脂已再生为不含铜的氢型离子交换树脂，精再生过程产生的酸性含铜废水W11，进入厂区污水处理站废水收集槽，经中和后由厂区污水处理站处理后回用。 ③转型 转型工艺包括转型，清洗，静置导出工序。 转型：将已再生为氢型的离子交换树脂导入2号罐体，加入5%氢氧化钠溶液(为30%氢氧化钠、纯水按比例参数直接进料至工艺罐,不单独配碱)，转型120分钟。 清洗：使用纯水清洗树脂45分钟。 静置：打开气阀，待树脂压实。 导出：取样分析，测得树脂电阻达到要求时，导出树脂。 此工序在2号罐体中完成，产生不含重金属离子碱性废水W12，进入厂区污水处理站废水收集槽，与前序步骤的酸性含铜废水中和后经厂区污水处理站处理后回用，含铜污泥委外处置。 ④质检分析 取5-10ml样品树脂到实验室内，检测树脂的转型率，检测合格树脂进行产品包装，不合格树脂回到2号罐重新转型。 此工序可能有少量破损树脂（S12）产生。 本项目质检分析依托现有实验室，具体流程如下： ①量取称取50g树脂，加50mL NaCl（分析纯）溶液搅拌10-15分钟，取上清液在260nm波长下测定吸光度值； ②取约50ml树脂，用去纯水洗树脂，用砂芯漏斗抽干，反复多次后直到流出液pH呈中性； ③将树脂抽至无水流出后，用100ml锥形瓶精确称取10.00g左右树脂； ④加入20mL NaCl（分析纯）溶液，搅拌5min，加入几滴指示剂； ⑤5min后用 NaOH（标准液）滴加至终点，记录所滴加HCl的体积。 ⑥实验结束后用纯水冲洗设备、器皿。 此工序会产生少量废检测树脂S13、实验室废液S14。 企业接受产废单位危废离子交换树脂前，由产废单位提供产废参数，企业进行入厂控制检测和树脂再生实验，并判断废物是否能进入本项目的处置系统，是否符合本项目处置接收标准和是否存在再生价值。 本项目树脂入厂前分析方法按照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中推荐的“固体废物元素的测定电感耦合等离子体质谱法”，配备电感耦合等离子质谱仪；“固体废物氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定离子色谱法”，配备离子色谱仪，且实验室配专人负责分析。 本项目铜树脂出入厂检测实验室原辅材料用量：69%浓硝酸0.000238t/a、98%浓硫酸0.000628t/a、标准液250份和实验用纯水0.031t/a。 根据工程分析：本项目再生批次为125次、每批次检测2次，则试验批次250次,经计算得产生的含标液因子废水和浸出液的实验废液0.115t/a、检测后废树脂0.0125t/a，检测清洗器具废液0.3t/a，则出入厂检测废液共0.415t/a、检测废树脂0.0125 t/a，均委托处置。 （6）集成RO机组 污水处理站中后段纯化采用集成RO机组，主要集成MMF+ACF+RO，MMF多介质过滤器主要作用是去除源水中的悬浮物质及机械杂质设备由不锈钢材料制作而成。体内装有布水帽、精制石英砂等，亦可装其它填料。合理的石英砂装填比例及良好的布水系统，使系统的产水水质更加稳定。另外设备还设有气体冲刷功能，能限度地清除介质上及床层中的污垢，提高出水水质和延长工作周期。ACF:活性炭过滤器具有除臭、去色、除油、吸附有机物杂质等作用,能程度的去除水中的游离余氯，反渗透膜的进水水质，设备由不锈钢材料制成。RO主机系统引进反渗透技术，利用压力差原理，能有效地去除水中的盐类。 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 一、RO纯水设备. 1; 活性炭过滤器; 3.1md×2.4mH; 1套; 过滤自来水. 2; 软化树脂塔; 2.4md×2.4mH; 1套; 软化自来水. 3; 反渗透系统; 20m³/hr; 1套; 去离子. 二、自动加药设备. 1; HaOH加药; 1套; 再生、PH调节加药. 2; HCl加药; 1套; 再生、PH调节加药. 三、含铜离子交换树脂再生设备. 1; 再生转型塔; 1.3md×3.3mH; 1台; 含铜树脂的再生、转型. 四、废气处理设备. 1; 酸雾洗涤塔; 喷淋，排气筒高15米; 1个; 处理盐酸桶槽、废水收集槽。废水调节槽酸雾. 五、废水回收处理设备. 1; 废液收集槽; 5.5M*4.8M*5M; 1个; 收集初再生含铜废液. 2; 废水收集槽; 5.5M*4.8M*5M; 1个; 收集再生、转型废水. 3; PH调节槽+反应槽+混凝气浮一体机; 4.25M*1.5M*2.3M; 1套; PH调节、除铜螯合反应、混凝絮凝. 4; 回收水箱; 6M*3.6M*2.8M; 1个; 收集预处理后的废水. 5; 回收水RO处理系统; 5m³/hr; 1套; 产出可再利用的RO水. 6; PH探头; 2支; 在线监测PH. 7; RO收集水箱; 6M*3.6M*2.8M; 1个; 收集处理后的RO水. 废物的收集运输和接收过程 本项目含铜离子交换树脂原料交由具有危险废物运输资质的车队进行收集和运输工作。本项目含铜离子交换树脂收集、贮存及运输应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。本项目所涉及的含铜离子交换树脂收集运输系统流程如下： 含铜离子交换树脂产生源暂存（不属于本项目评价内容）→收集→运输（委托具有危险废物运输资质的单位进行，不属于本项目评价内容）→到达本项目场址接收→卸车→暂存。 ⑴本项目含铜离子交换树脂收集、贮存及运输的基本原则如下： 1）在收集、贮存、运输含铜离子交换树脂时，应根据含铜离子交换树脂收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括含铜离子交换树脂分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。 2）严格按照《危险废物转移管理办法》执行。 3）建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 4）建设单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 5）危险废物含铜离子交换树脂收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： I 设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50 号）要求进行报告。 II 若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 III 对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 IV清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 V 进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 6）危险废物含铜离子交换树脂收集、贮存、运输时应进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 ⑵收集 建设单位应根据危险废物含铜离子交换树脂来源单位含铜离子交换树脂产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物含铜离子交换树脂特性评估、危险废物含铜离子交换树脂收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 1）收集作业要求： ① 根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ② 作业区域内应设置危险废物含铜离子交换树脂收集专用通道和人员避险通道。 ③ 收集时配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④ 危险废物含铜离子交换树脂收集应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录 A 填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤ 收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑥ 收集过危险废物含铜离子交换树脂的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 2）收集作业过程： ① 危险废物含铜离子交换树脂收集时应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。并根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ② 在危险废物含铜离子交换树脂的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ③ 在收集时应根据危险废物含铜离子交换树脂的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： a. 使用符合标准的容器盛装，装载危险废物含铜离子交换树脂的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，而且材质和衬里要与危险废物兼容。 b. 危险废物含铜离子交换树脂，由吨袋盛装入厂。同一包装物不能同时盛装两种以上的不同性质或类别的危险废物。包装物必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其包装效能减弱的缺陷，应选用与盛装物相容（不起反应）的材料制成，且必须防渗性能良好，并且不会因温度的变化而显著软化、脆化或增加其渗透性。已盛装危险废物的包装物应妥善盖好或密封，包装物表面应保持清洁，不应粘附任何危险废物。每一包装物上必须按照盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。危险废物还应根据《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）的有关要求进行运输包装。 c. 包装好的危险废物应按照GB18597-2001附录A设置符合标准的标签，标签信息应填写完整翔实。 ⑶运输 根据本项目运输物料形态及当地较为方便的运输方式，外部运输方式为道路汽车运输，将交由具有危险货物运输资质的车队进行收集和运输工作。危险废物含铜离子交换树脂的运输严格按照《危险废物收集贮存运输技 术规范》（HJ2015-2012）的要求进行，具体如下： 1）项目危险废物含铜离子交换树脂采用公路运输，按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令 2013 年第 2 号）、JT617 以及 JT618相关要求执行； 2）废弃危险化学品的运输执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定； 3）直接从事废物收集、运输的人员，应接受专门培训并经考核合格后方可上岗，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力； 4）危险废物运输车辆按照 GB13392-2005 设置车辆标志； 5）危险废物含铜离子交换树脂运输时的中转、装卸过程遵守如下技术要求： ① 通过公路运输危险废物时，配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不超装、超载，不进入危险废物运输车辆禁止通行的区域；运输危险废物含铜离子交换树脂途中遇有无法正常运输的情况时，向当地有关部门报告。 ② 剧毒化学品废物在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，驾驶员及押运人员立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ③ 危险废物装卸区应设置隔离设施。运输危险废物的车辆应密闭，并应按设计拟定路线行驶。同时车辆均配备 GPS 全球定位系统和事故报警装置。并须制定应急处理程序，一旦发生翻车或撞车等导致危险废物含铜离子交换树脂泄漏的事故须立即进入应急处理程序。 ④ 根据危险总体处理方案，配备足够数量的运输车辆，合理地配备应急车辆；运输车辆采用箱式配置，车厢内全部采用防静电涂料，且有通气窗口，车上必须有明显的防火及危险品标志，并配备有灭火器和防毒面具。 ⑤禁止混合运输性质不相容而未经安全处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。 ⑥ 限速行驶，严禁超速，发现超速应对相关人员从严处罚；在路口不好路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，在标明有水源保护区禁止危险化学品运输车辆通行时，必须绕道行驶，防止发生事故或泄漏性事故而污染水体。 ⑦ 合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，如暴雨、台风等，停止运输危险废物，可先贮存。小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 ⑧ 所有运输车辆按规定的行走路线运输，车辆的运输情况反馈回处理中心的信息平台，显示车辆所在的位置，车况等，由信息中心向车辆发送指令。司机配备专用的移动式通讯工具，一旦发生紧急事故，可以就地及时报警。 ⑨ 制定合理、完善的废物含铜离子交换树脂收运计划，选择最佳的废物含铜离子交换树脂收运时间，运输线路尽量避开人口密集区域、交通拥堵道路和水源保护区。危险废物收运车辆的行驶严格按照当地公安部门与交通部门协商确定的行驶路线和行驶时段行驶。危险废物含铜离子交换树脂的收集频次依据危险废物产生量、危险废物产生单位到废物处理厂的距离、危险废物处理厂的能力，库存情况等确定。以定期收集为主，兼顾应急收集。运输路线力求最短、对沿路影响小，避免转运过程中产生二次污染。危废运输路线最大程度地避开市区、人口密集区、环境敏感区运行。运输时由运输单位配备专用运输车和专职人员，并制定合理的收运计划和应急预案，统筹安排废物收运车辆，优化车辆的运行线路。本项目危险废物含铜离子交换树脂的运输，应严格按照《危险废物转移管理办法》等危险废物运输的有关规定进行。本项目危险废物含铜离子交换树脂主要来源于南通市通州区内，通州区内存在生态空间管控区域通吕运河（通州区）清水通道维护区，建议企业尽量避开通吕运河（通州区）清水通道维护区，严禁在降雨天气进行运输。 ⑷接收 危险废物含铜离子交换树脂专用运输车辆进入厂区，按《危险废物转移管理办法》的规定进行快速检测、验收、计量后分类接受、贮存，存放于暂存库内。进厂接收系统应按如下流程进行： 1）入厂时危险废物含铜离子交换树脂的检查，检查内容如下： ① 检查危险废物标签是否符合要求，所标注内容应与《危险废物转移联单》和签订危险废物运处置本的合同一致；检查内容包括：废物产生单位；废物名称、重量、成分；危险废物含铜离子交换树脂特性；包装日期接收日期。 ② 通过表观和气味初步判断的危险废物含铜离子交换树脂类别是否与《危险废物转移联单》一致； ③ 对危险废物含铜离子交换树脂进行称重的重量是否与《危险废物转移联单》一致； ④ 检查危险废物含铜离子交换树脂包装是否符合要求，应无破损和泄漏现象； 2）按照上述检查内容进行检查后，如果拟入厂危险废物含铜离子交换树脂与转移联单或所签订合同的标注的废物类别不一致，或者危险废物含铜离子交换树脂包装发生破损或泄漏，立即与固体废物产生单位、运输单位和运输责任人联系，共同进行现场判断，并及时向当地环境保护行政主管部门报告。 3）如果无法确定废物特性，将该批次废物作为不明性质废物，按照不明性质废物相关规定处理。如果确定企业无法处置该批次固体废物，立即向当地环境保护行政主管部门报告，并退回到固体废物产生单位，或送至有关主管部门指定的专业处置单位。 4）危险废物含铜离子交换树脂在厂内转移应按如下要求进行： ① 危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ② 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③ 危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 废物的贮存/暂存 - 废物贮存/暂存方式 危废仓库建设应按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标识设置规范》等文件要求，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存， 设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。本项目建成后，按照要求设置视频监测和废气收集处理设施。 危险废物暂存场所（设施）建设要求 ①本项目暂存危险废物的厂房、仓库等，均采取防渗、防漏、防风、防雨、防晒等措施，防止存放过程中二次污染； ②设置泄漏液体收集装置； ③地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容，基础必须防渗，地面硬化、耐腐蚀，确保地面无裂缝，渗透系数≤10-10cm/s； ④不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断； ⑤危废贮存设施周围设置有围墙，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑥危险废物贮存设施按 GB15562.2 的规定设置警示标志； ⑦设置气体净化装置，确保废气达标排放； ⑧在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通遣等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网，可采用云存储方式保存视频监控数据。 危险废物暂存场所（设施）管理要求 ①危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志，标签信息必须填写完整； ②须建立危险废物贮存台账，如实记录危险废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容； ③禁止将危险废物混入非危险废物中贮存； ④在常温常压下不分解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放；除此之外的危险废物，必须将危险废物装入容器内； ⑤禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ⑥禁止将危险废物混入非危险废物中贮存； ⑦无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ⑧装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间； ⑨贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外；重点风险源企业危废贮存时间不得超过 90 天。 预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 ### 1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目 ### （1）分析废物的目的是确保公司接收许可经营的危险废物的相应指标满足公司的规定要求以及生产安全，从而确保危险废物得到正确的贮存或处置。 ### 制度内容 ### （1）为确保接收的含铜离子交换树脂质量满足本项目含铜离子交换树脂接收标准要求，从而保证产品质量，本项目在含铜离子交换树脂接收阶段采取以下措施: ### （2）危险废物专用运输车辆进入厂区，首先对废物抽样，将样品送本项目化验室进行快速辨别，检验实际废物与废物标签和处置合同内具体废物是否一致，并判断废物是否能进入本项目。在检验一致满足要求后，再对入厂废物进行称量登记和储存，废物取样品送化验室进行进一步分析，确定废物成分和理化性质，进场后由化验室取样检测，符合要求的送至指定的原料仓储区域贮存，不符合收集要求的及时退回，若不能及时退回的则暂存于指定的区域后安排退回，化验室同时应测定待处理的废物的成分、组分及含量等并做记录。至此完成了危险废物的接收工作。 ### （3）对于具备接收要求的废物,采用又车运送至相应废物仓库,分类、分区存放。在装卸作业时，要避免造成包装物破损，如果发现有破损，撒漏的，重新包装或修补加固。 ### 3、危险废物接收标准 ### （1）根据处理工艺、环保等方面要求，本项目对入炉原料成分有一定要求，如果有害成分或杂质含量太高则不利于工艺和废气稳定运行。见下表 项目; 单位; 检验方法. pH; 6.5~9.5; GB/T 15555.12－1995. 砷; ND; 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别GB5085.3-2007. 镉; ND. 铬（六价）; ND. 铅; ND. 汞; ND. 硒; ND. 铜; 100. 镍; ND. 无机氟化物; ND. 氰化物; ND. 锌; ND. 五氯酚; ND. 苯酚; ND. 2,4-二氯酚; ND. 2,4,6-三氯酚; ND. 含水分; ＜65%; HJ 1222-2021. ### 4、保障措施 ### (1)与客户签订正式危险废物处理合同前，先对客户进行调查由产废单位填写《含铜离子交换树脂调查表》(表中包括含含铜离子交换树脂成分物料，产生工艺流程、含有危害成分等信息,有条件的还需提供含铜离子交换树脂成分检测报告)约定含铜离子交换树脂许可收集种类、分类及包装标准，并纳入客户管理档案库:根据客户需求，签订危险废物处理合同。 ### (2)合同执行期间，在本项目委托外单位进行每批次含铜离子交换树脂收集运输至本厂前，本厂工作人员将至产废企业现场，首先对照相应客户的《危险废物调查表》及客户管理档案资料等，符合条件的对该批次含铜离子交换树脂采样后，于本厂内化验室对样品进行自行定量检测分析。(3)在生产运营期间，建设单位将不定期前往各产废单位现场查看其是否按约定要求执行含铜离子交换树脂的分类收集，不定期委托有资质的监测单位对拟接收含铜离子交换树脂进行监测与对比分析，以校核产废单位及本项目实验部门出具的成分分析报告数据的准确性。 5、人员培训情况 (1)建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 ### 6、意外突发事故应急措施 (1)建设单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 ### （2）火灾爆炸事故应急处置 步 骤; 处 置; 负责人. 异常工况; 时间、地点：上班时，发现危废仓库危险废物等火灾、爆炸; 发现情况第一人. 现场确认报告; 发现火灾爆炸应及时向仓库负责人或值班领导汇报; 值班人员. 应急程序启动; 第一时间接警，斟别是一般还是重大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指，并与通州区、南通市两级主管部门联系、汇报事故情况。; 应急指挥组陈文元、陈子豪. 现场处置措施; 处置内容方式： 1、危废仓库危险废物等火灾、爆炸 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土覆盖，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容；用沙土覆盖，收集至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。灭火方法：采用干粉灭火器和D类金属专用灭火器进行灭火，再用干砂对周围飞溅含铜离子交换树脂渣进行覆盖混合后转运。灭火剂：干粉灭火器和D类金属专用灭火器。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。不得采用水进行灭火，防止产生爆炸。; 现场指挥黄应诚 应急处置组黄应诚 物资保障组赵超. 报 警; 处置内容方式：装置若发生火情，组织、指挥人员进行处理，及时向公安消防队报警，电话：119，说明着火时间、地点、性质、程度，并安排人员到装置边界处等候消防车，引领消防车到火灾现场，全力进行火灾扑救工作。报完警后立即向值班领导报告突发事件情况，由值班领导通知厂部相关领导；及时向车间突发事件处理应急小组报告。; 安全警戒组崔宝山 疏散引导组倪海波 通讯联络组李邵林. 监测; 处置内容方式：负责对事故现场的应急监测工作。负责环境污染物的监测、分析工作。负责协助环境监测单位现场采样检测工作。; 应急监测组徐海军. 善后处置; 处置内容方式：﹙1﹚火灾扑灭后，应急小组相关人员保护好现场、以便对事故原因进行分析。﹙2﹚取得事故调查组同意后，设备组迅速抢修被损坏的设备。﹙3﹚组织人员按《操作规程》程序尽快恢复生产。﹙4﹚召集相关人员召开事故分析会，分析事故原因，做出事故结论，对全产人员进行安全教育，并做到发生事故“四不放过”的原则：即对发生的事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过；事故责任人未得到处理不放过。﹙5﹚根据事故性质，制定、落实安全整改措施。﹙6﹚平时各岗位操作人员加强责任心，加强对装置进行巡回检查，及时发现事故隐患，将事故隐患消灭在荫芽之中；﹙7﹚容器、管道等设备腐蚀破裂或人为操作失误，一旦造成泄漏，遇到明火或静电易发生火灾、爆炸。; 医疗救护组张雷 应急指挥组陈文元、陈子豪. 处置目标; 减少财务损失，降低人员伤亡. 应急物资; 灭火器、防毒面具、防化服等. 联系电话; 应急指挥小组：陈文元15371890001；陈子豪17751186281； 消防大队：119 南通市海安生态环境局：0513-81812369. （3）大气污染事件应急处置 步 骤; 处 置; 负责人. 异常工况; 时间、地点：上班时危废仓库发现危险废物大量泄漏，导致大气污染; 发现情况第一人. 现场确认报告; 发现泄漏应及时向仓库负责人或值班领导汇报; 值班人员. 应急程序启动; 第一时间接警，斟别是一般还是重大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指，并与通州区、南通市两级主管部门联系、汇报事故情况。; 应急指挥组陈文元、陈子豪. 现场处置措施; 处置内容方式：（1）应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服，立即检查泄漏事故所在位置的事故危废泄露情况，切断原材料仓库电源，采取有效措施将泄漏源堵住如沙包筑堤堵截；应立即检查企业雨水管网切断装置，确保其处于切断状态，从而防止泄漏的危废通过雨水管网流入外环境；立即停止相关区域的生产，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场；组织人员关闭生产性用水，以保证消防用水。一旦事故污染物进入雨、污水管网，本单位立即启动应急预案，并报告相关主管部门，及时根据应急预案做好隔离措施和应对处理方案。判别泄漏物料性质，采取相应的措施，防止次伴生事故发生。 （2）不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土覆盖，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容；用沙土覆盖，收集至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （3）根据事故扩大后的影响范围、影响程度及气候条件，启动上一级应急预案，采取相应的抢救、救援及控制措施，如公司应急力量不足则请求外部政府部门、单位援助。 （4）根据事故扩大后的影响范围，由总指挥提出相关人员撤离或向政府机关提出附近群众疏散。; 现场指挥黄应诚 应急处置组黄应诚 物资保障组赵超. 报 警; 处置内容方式：装置若发生泄漏，组织、指挥人员进行处理，及时向公安消防队报警，电话：119，说明泄漏时间、地点、性质、程度，并安排人员到装置边界处等候消防车，引领消防车到泄漏现场，全力进行泄漏堵漏工作。报完警后立即向值班领导报告突发事件情况，由值班领导通知厂部相关领导；及时向车间突发事件处理应急小组报告。; 安全警戒组崔宝山 疏散引导组倪海波 通讯联络组李邵林. 监测、疏散; 处置内容方式：（1）负责对事故现场的应急监测工作。负责环境污染物的监测、分析工作。负责协助环境监测单位现场采样检测工作。 （2）事故发生时，组织人员进行疏散；事故扩大到厂外时，负责组织厂外群众疏散转移，转移方向和位置根据事故发生时的风向风速确定。 （3）与当地交通管理部门联系，在环境事故发生时，组织人员疏散，配合交通管制; 应急监测组徐海军. 善后处置; ﹙1﹚泄漏风险解除后，应急小组相关人员保护好现场、以便对事故原因进行分析。 ﹙2﹚取得事故调查组同意后，设备组迅速抢修被损坏的设备。 ﹙3﹚组织人员按《操作规程》程序尽快恢复生产。 ﹙4﹚召集相关人员召开事故分析会，分析事故原因，做出事故结论，对全产人员进行安全教育，并做到发生事故“四不放过”的原则：即对发生的事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过；事故责任人未得到处理不放过。 ﹙5﹚根据事故性质，制定、落实安全整改措施。 ﹙6﹚平时各岗位操作人员加强责任心，加强对装置进行巡回检查，及时发现事故隐患，将事故隐患消灭在荫芽之中； ﹙7﹚容器、管道等设备腐蚀破裂或人为操作失误，一旦造成泄漏，遇到明火或静电易发生火灾、爆炸。; 医疗救护组张雷 应急指挥组陈文元、陈子豪. 处置目标; 减少财务损失，降低人员伤亡，减少大气污染. 应急物资; 黄沙、防毒面具、防化服等. 联系电话; 应急指挥小组：陈文元15371890001；陈子豪17751186281； 消防大队：119 南通市海安生态环境局：0513-81812369. ### （4）泄漏事故应急处置 步 骤; 处 置; 负责人. 异常工况; 时间、地点：上班时危废仓库（含铜离子交换树脂渣）危险废物等泄漏；; 发现情况第一人. 现场确认报告; 发现泄漏应及时向仓库负责人或值班领导汇报; 值班人员. 应急程序启动; 第一时间接警，斟别是一般还是重大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指，并与通州区、南通市两级主管部门联系、汇报事故情况。; 应急指挥组陈文元、陈子豪. 现场处置措施; 处置内容方式： （一）危废仓库危险废物等泄漏 建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服，立即检查泄漏事故所在位置的事故危废泄露情况，切断原材料仓库电源，采取有效措施将泄漏源堵住如沙包筑堤堵截；应立即检查企业雨水管网切断装置，确保其处于切断状态，从而防止泄漏的危废通过雨水管网流入外环境；立即停止相关区域的生产，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场；组织人员关闭生产性用水，以保证消防用水。一旦事故污染物进入雨、污水管网，本单位立即启动应急预案，并报告相关主管部门，及时根据应急预案做好隔离措施和应对处理方案。 不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土覆盖，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容；用沙土覆盖，收集至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 危废仓库（含铜离子交换树脂渣）发生泄漏，禁止使用水进行稀释。; 现场指挥黄应诚 应急处置组黄应诚 物资保障组赵超. 报 警; 处置内容方式：装置若发生泄漏，组织、指挥人员进行处理，及时向公安消防队报警，电话：119，说明泄漏时间、地点、性质、程度，并安排人员到装置边界处等候消防车，引领消防车到泄漏现场，全力进行泄漏堵漏工作。报完警后立即向值班领导报告突发事件情况，由值班领导通知厂部相关领导；及时向车间突发事件处理应急小组报告。; 安全警戒组崔宝山 疏散引导组倪海波 通讯联络组李邵林. 监测; 处置内容方式：负责对事故现场的应急监测工作。负责环境污染物的监测、分析工作。负责协助环境监测单位现场采样检测工作。; 应急监测组徐海军. 善后处置; 处置内容方式：﹙1﹚泄漏风险解除后后，应急小组相关人员保护好现场、以便对事故原因进行分析。 ﹙2﹚取得事故调查组同意后，设备组迅速抢修被损坏的设备。 ﹙3﹚组织人员按《操作规程》程序尽快恢复生产。 ﹙4﹚召集相关人员召开事故分析会，分析事故原因，做出事故结论，对全产人员进行安全教育，并做到发生事故“四不放过”的原则：即对发生的事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过；事故责任人未得到处理不放过。 ﹙5﹚根据事故性质，制定、落实安全整改措施。 ﹙6﹚平时各岗位操作人员加强责任心，加强对装置进行巡回检查，及时发现事故隐患，将事故隐患消灭在荫芽之中； ﹙7﹚容器、管道等设备腐蚀破裂或人为操作失误，一旦造成泄漏，遇到明火或静电易发生火灾、爆炸。; 医疗救护组张雷 应急指挥组陈文元、陈子豪. 处置目标; 减少财务损失，降低人员伤亡. 应急物资; 黄沙、防毒面具、防化服等. 联系电话; 应急指挥小组：陈文元15371890001；陈子豪17751186281； 消防大队：119 南通市海安生态环境局：0513-81812369. 7、环境监测措施 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 污染物名称; 监测频次. 1; 废气; DA001; 氯化氢; 1次/半年. 2; 废气; 厂界; 臭气浓度; 1次/半年. 3; 废气; 厂界; 氨（氨气）; 1次/半年. 4; 废气; 厂界; 氮氧化物; 1次/半年. 5; 废气; 厂界; 氯化氢; 1次/半年. 6; 废气; 厂界; 硫化氢; 1次/半年. 7; 废气; 厂界; 硫酸雾; 1次/半年. 8; 废水; DW001; pH值; 在线监测. 9; 废水; DW001; 溶解性总固体; 1次/季. 10; 废水; DW001; 全盐量; 1次/季. 11; 废水; DW001; 悬浮物; 1次/季. 12; 废水; DW001; 五日生化需氧量; 1次/季. 13; 废水; DW001; 化学需氧量; 在线监测. 14; 废水; DW001; 总氮（以N计）; 1次/季. 15; 废水; DW001; 氨氮（NH3-N）; 1次/季. 16; 废水; DW001; 总磷（以P计）; 1次/季. 17; 废水; YS001; 悬浮物; 1次/月. 18; 废水; YS001; 化学需氧量; 1次/月. 19; 废气; DA002; 颗粒物; 1次/年. 20; 二氧化硫; 1次/年. 21; 氮氧化物; 1次/月. 22; 林格曼黑度; 1次/年. 23; 噪声; 东、南、西、北厂界; 昼夜噪声; 1次/季. ### 发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施 ### （1）公司每年将预留发生意外突发事件、消除污染的资金，做到专款专用。

周边环境简述及地理位置图 ### 本项目位于海安市曲塘镇工业集中区海南路以东（曲塘镇双新路5号），厂区东侧为农田、南侧为海安铸鑫金属制品有限公司、西侧隔茂源路为江苏世纪长江电缆有限公司、北侧为海安鼎美汇金属材料有限公司。 附图：项目周边位置图 厂区布局说明及平面布置图 ### 厂区内设置一座车间，共一层，其中车间北侧主要为生产区域，南侧主要为仓储区域及废水处理区域。北侧由西到东依次为RO/UF膜再生区、离子交换树脂再生区、纯水制备区；南侧由西到东依次为成品仓库、原料树脂仓库、危废仓库、废水处理区。.